Exercice théorique sur la notion de passerelle par défaut et route

Objectifs

- Comprendre et appliquer le concept de passerelle par défaut

- Comprendre et appliquer le concept de route statique

La notion de passerelle par défaut

- La passerelle par défaut c'est l'adresse IP vers le routeur pour que le réseau local communique avec un autre réseau.

La notion de route statique

- Le routage fixe les itinéraires que les paquets de données empruntent sur le réseau.

- Les routes statiques sont configurées par l'administrateur.

Voir les annexes à la fin de ce document.

DIAGRAMME RÉSEAU DU SCÉNARIO 3

Chaque ordinateur et chaque routeur doit avoir accès à tous les ordinateurs et à tous les routeurs du réseau.

Configuration possible pour les routeurs

Une solution possible

ROUTEUR1  ROUTEUR2

ROUTEUR2  ROUTEUR1

ROUTEUR3  ROUTEUR2

ROUTEUR4  ROUTEUR2

| Routeur | Passerelle par défaut | Route(s) additionnelle(s) si nécessaire |
| --- | --- | --- |
| ROUTEUR1 |  |  |
| ROUTEUR2 |  |  |
| ROUTEUR3 |  |  |
| ROUTEUR4 |  |  |

Configuration possible des hôtes

|  | Réseau 10.10.0.0/16 |
| --- | --- |
| Adresses acceptables pour les hôtes du réseau |  |
| Passerelle par défaut acceptable pour les hôtes du réseau |  |

|  | Réseau 10.11.0.0/16 |
| --- | --- |
| Adresses acceptables pour les hôtes du réseau |  |
| Passerelle par défaut acceptable pour les hôtes du réseau |  |

|  | Réseau 10.12.0.0/16 |
| --- | --- |
| Adresses acceptables pour les hôtes du réseau |  |
| Passerelle par défaut acceptable pour les hôtes du réseau |  |

|  | Réseau 10.13.0.0/16 |
| --- | --- |
| Adresses acceptables pour les hôtes du réseau |  |
| Passerelle par défaut acceptable pour les hôtes du réseau |  |

|  | Réseau 10.14.0.0/16 |
| --- | --- |
| Adresses acceptables pour les hôtes du réseau |  |
| Passerelle par défaut acceptable pour les hôtes du réseau |  |

|  | Réseau 10.15.0.0/16 |
| --- | --- |
| Adresses acceptables pour les hôtes du réseau |  |
| Passerelle par défaut acceptable pour les hôtes du réseau |  |