Exercice théorique sur la notion de passerelle par défaut et route

Objectifs

- Comprendre et appliquer le concept de passerelle par défaut

- Comprendre et appliquer le concept de route statique

La notion de passerelle par défaut

- La passerelle par défaut c'est l'adresse IP vers le routeur pour que le réseau local communique avec un autre réseau.

La notion de route statique

- Le routage fixe les itinéraires que les paquets de données empruntent sur le réseau.

- Les routes statiques sont configurées par l'administrateur.

Voir les annexes à la fin de ce document.

DIAGRAMME RÉSEAU DU SCÉNARIO 1

Chaque ordinateur et chaque routeur doit avoir accès à tous les ordinateurs et à tous les routeurs du réseau.

Configuration des routeurs

ROUTEUR1  ROUTEUR2

ROUTEUR2  ROUTEUR1

| Routeur | Passerelle par défaut | Route(s) additionnelle(s) si nécessaire |
| --- | --- | --- |
| ROUTEUR1 | 10.11.0.2 | Aucune route supplémentaire |
| ROUTEUR2 | 10.11.0.1 | Aucune route supplémentaire |

Pour la configuration des routeurs, il n'y a qu'une seule solution.

Configuration possible des hôtes

|  | Réseau 10.12.0.0/16 |
| --- | --- |
| Adresses acceptables pour les hôtes du réseau | 10.12.0.2 à 10.12.255.254 |
| Passerelle par défaut acceptable pour les hôtes du réseau | 10.12.0.1 |

|  | Réseau 10.11.0.0/16 |
| --- | --- |
| Adresses acceptables pour les hôtes du réseau | 10.11.0.3 à 10.11.255.254 |
| Passerelle par défaut acceptable pour les hôtes du réseau | 10.11.0.1 ou 10.11.0.2 |

|  | Réseau 10.10.0.0/16 |
| --- | --- |
| Adresses acceptables pour les hôtes du réseau | 10.10.0.2 à 10.10.255.254 |
| Passerelle par défaut acceptable pour les hôtes du réseau | 10.10.0.1 |

La passerelle par défaut des hôtes qui sont dans le réseau 10.11.0.0/16 est soit 10.11.0.1 ou 10.11.0.2.

Validation des accès pour les hôtes

| 10.12.0.0 vers 10.12.0.0 | 10.11.0.0 vers 10.12.0.0 | 10.10.0.0 vers 10.12.0.0 |
| --- | --- | --- |
| Accès local seulement | Si la passerelle est 10.11.0.1 - ROUTEUR1 (10.11.0.1) - Réseau 10.12.0.0 | La passerelle est 10.10.0.1 - ROUTEUR2 (10.10.0.1) - ROUTEUR1 (10.11.0.1) - Réseau 10.12.0.0 |

Si la passerelle par défaut d'un hôte du réseau 10.11.0.0/16 est 10.11.0.1, le chemin pour se rendre au réseau 10.12.0.0/16 est direct.

| 10.12.0.0 vers 10.11.0.0 | 10.11.0.0 vers 10.11.0.0 | 10.10.0.0 vers 10.11.0.0 |
| --- | --- | --- |
| La passerelle est 10.12.0.1 - ROUTEUR1 (10.12.0.1) - Réseau 10.11.0.0 | Accès local seulement | La passerelle est 10.10.0.1 - ROUTEUR2 (10.10.0.1) - Réseau 10.11.0.0 |

| 10.12.0.0 vers 10.10.0.0 | 10.11.0.0 vers 10.10.0.0 | 10.10.0.0 vers 10.10.0.0 |
| --- | --- | --- |
| La passerelle est 10.12.0.1 - ROUTEUR1 (10.12.0.1) - ROUTEUR2 (10.11.0.2) - Réseau 10.10.0.0 | Si la passerelle est 11.0.0.1 - ROUTEUR1 (10.11.0.1) - ROUTEUR2 (10.11.0.2) - Réseau 10.10.0.0 | Accès local seulement |

Si la passerelle par défaut d'un hôte du réseau 10.11.0/16 est 11.0.0.1, le chemin pour se rendre au réseau 10.10.0.0/16 n'est pas direct.

Validation des accès pour les hôtes

| 10.12.0.0 vers 10.12.0.0 | 10.11.0.0 vers 10.12.0.0 | 10.10.0.0 vers 10.12.0.0 |
| --- | --- | --- |
| Accès local seulement | Si la passerelle est 10.11.0.2 - ROUTEUR2 (10.11.0.2) - ROUTEUR1 (10.11.0.1) - Réseau 10.12.0.0 | La passerelle est 10.10.0.1 - ROUTEUR2 (10.10.0.1) - ROUTEUR1 (10.11.0.1) - Réseau 10.12.0.0 |

Si la passerelle par défaut d'un hôte du réseau 10.11.0.0/16 est 10.11.0.2, le chemin pour se rendre au réseau 10.12.0.0/16 n'est pas direct.

| 10.12.0.0 vers 10.11.0.0 | 10.11.0.0 vers 10.11.0.0 | 10.10.0.0 vers 10.11.0.0 |
| --- | --- | --- |
| La passerelle est 10.12.0.1 - ROUTEUR1 (10.12.0.1) - Réseau 10.11.0.0 | Accès local seulement | La passerelle est 10.10.0.1 - ROUTEUR2 (10.10.0.1) - Réseau 10.11.0.0 |

| 10.12.0.0 vers 10.10.0.0 | 10.11.0.0 vers 10.10.0.0 | 10.10.0.0 vers 10.10.0.0 |
| --- | --- | --- |
| La passerelle est 10.12.0.1 - ROUTEUR1 (10.12.0.1) - ROUTEUR2 (10.11.0.2) - Réseau 10.10.0.0 | Si la passerelle est 11.0.0.2 - ROUTEUR2 (11.0.0.2) - Réseau 10.10.0.0 | Accès local seulement |

Si la passerelle par défaut d'un hôte du réseau 10.11.0.0/16 est 10.11.0.2, le chemin pour se rendre au réseau 10.10.0.0/16 est direct.