Exercice théorique sur la notion de passerelle par défaut et route

Objectifs

- Comprendre et appliquer le concept de passerelle par défaut

- Comprendre et appliquer le concept de route statique

La notion de passerelle par défaut

- La passerelle par défaut c'est l'adresse IP vers le routeur pour que le réseau local communique avec un autre réseau.

La notion de route statique

- Le routage fixe les itinéraires que les paquets de données empruntent sur le réseau.

- Les routes statiques sont configurées par l'administrateur.

Voir les annexes à la fin de ce document.

DIAGRAMME RÉSEAU DU SCÉNARIO 2

Chaque ordinateur et chaque routeur doit avoir accès à tous les ordinateurs et à tous les routeurs du réseau.

Configuration possible pour les routeurs

Une solution possible

ROUTEUR1  ROUTEUR2

ROUTEUR2  ROUTEUR4

ROUTEUR4  ROUTEUR1

ROUTEUR3  ROUTEUR2

Cependant, les hôtes qui sont dans les réseaux 10.10.0.0/16, 10.11.0.0/16, 10.14.0.0/16 ne pourront pas rejoindre les hôtes qui sont dans le réseau 10.13.0.0/16.

| Routeur | Passerelle par défaut | Route(s) additionnelle(s) si nécessaire |
| --- | --- | --- |
| ROUTEUR1 | 10.11.0.2 |  |
| ROUTEUR2 | 10.11.0.3 | Une route vers le réseau 10.13.0.0/16 en passant par 10.12.0.2 |
| ROUTEUR4 | 10.11.0.1 |  |
| ROUTEUR3 | 10.12.0.1 |  |

Configuration possible des hôtes

|  | Réseau 10.10.0.0/16 |
| --- | --- |
| Adresses acceptables pour les hôtes du réseau | 10.10.0.2 à 10.10.255.254 |
| Passerelle par défaut acceptable pour les hôtes du réseau | 10.10.0.1 |

|  | Réseau 10.11.0.0/16 |
| --- | --- |
| Adresses acceptables pour les hôtes du réseau | 10.11.0.4 à 10.11.255.254 |
| Passerelle par défaut acceptable pour les hôtes du réseau | 10.11.0.1 ou 10.11.0.2 ou 10.11.0.3 |

|  | Réseau 10.12.0.0/16 |
| --- | --- |
| Adresses acceptables pour les hôtes du réseau | 10.12.0.3 à 10.12.255.254 |
| Passerelle par défaut acceptable pour les hôtes du réseau | 10.12.0.1 ou 10.12.0.2 |

|  | Réseau 10.13.0.0/16 |
| --- | --- |
| Adresses acceptables pour les hôtes du réseau | 10.13.0.2 à 10.13.255.254 |
| Passerelle par défaut acceptable pour les hôtes du réseau | 10.13.0.1 |

|  | Réseau 10.14.0.0/16 |
| --- | --- |
| Adresses acceptables pour les hôtes du réseau | 10.14.0.2 à 10.14.255.254 |
| Passerelle par défaut acceptable pour les hôtes du réseau | 10.14.0.1 |